《工业用二异丙胺》

“浙江制造”标准（征求意见稿）编制说明

1.项目背景

二异丙胺是医药、农药及化工产品的重要有机中间体，而杂质会严重影响下游产品的生产，如参与医药中间体的反应，产生副产物，影响得率；参与催化剂杂质的生成，导致催化剂反应中止。故而提高二异丙胺含量、降低杂质十分必要，更有利于下游产品的质量控制。

·生物制药（心冠原料药）：二异丙胺是生产医药中间体的溶剂，中间产品参与其他产品的生产，如果用二异丙胺杂质偏高不利于中间产品的生产，影响下游系列产品的生产。试验证明杂质偏高（≥0.05%）不利于产品的正常生产。

·催化剂行业对二异丙胺的高质量要求原因：1）催化剂产品属于高附加值精细化学品，对产品的性能要求较高。较低的杂质有利于控制产品质量。2）高浓度的产品有利于生产调控。

国内现行标准GB/T 23966-2023《工业用二异丙胺》规定的纯度为99.7%,仍然无法满足特殊客户的需求，因此制定一个高纯度、低杂质的《工业用二异丙胺》是非常必要的。

2.项目来源

由浙江新化化工股份有限公司提出立项申请，经立项论证通过并于2023年11月3日下达“浙江制造”标准培育计划（2023年第五批，序号14），项目名称：《工业用二异丙胺》。

3.标准制定工作概况

3.1 标准制定相关单位及人员

3.1.1 本标准主要起草单位：浙江新化化工股份有限公司

3.1.2 本标准参与起草单位：

3.1.3 本标准起草人为：

3.2 主要工作过程

3.2.1 前期准备工作

按照浙江省市场监督管理局制定的工作程序，浙江新化化工股份有限公司协调行业专家，检测机构专家、标准化专家、标准参与单位等组成了标准研制小组。经工作组充分讨论，明确了标准研制重点和提纲，并明确了各参与单位或人员的职责分工、标准的研制计划和时间进度安排。

各参与单位或人员职责分工

本标准主要起草人：

主要起草单位负责：数据研讨、调研比对、测试，标准编写，专家联络。

参与起草单位负责：数据研讨、调研比对、测试。

咨询单位负责：组织协调、过程管理、质量与进度控制、与机构联络。

研制计划：鉴于本标准已经立项，另批准发布及公开需要品联会综合考量，因此只对标准起草、征求意见、标准评审做出计划。

- 2023年11月完成相关资料收集、编制标准工作组讨论稿；

- 2023年12月2日召开启动会、研讨会；

- 2024年1月完成征求意见、并根据反馈意见形成标准送审稿；

- 2024年3月开展标准专家评审会；

- 2024年4月根据评审意见完成标准报批稿。

3.2.2 标准草案研制

浙江新化化工股份有限公司起草承担了标准制定任务后，组织科研人员广泛收集国内外相关标准和资料，根据产品特性、应用特点及用户关注点，广泛征求相关利益方意见，并进行了认真的分析研究。收集了部分国内产品要求，客户及同行业产品要求状况，不断优化调整内部工艺，确保稳定的生产优质的产品。

本次标准在起草过程中主要以GB/T 23966 《工业用二异丙胺》为基础，并参考了美国气体公司、ARKEMA（法国）的标准，在指标体系的设置上，确定二异丙胺含量、一异丙胺、异丙醇、丙酮、异丙基叉异丙胺、其他最大单一未知杂质含量为关键技术指标。这些核心指标涵盖了产品材料、工艺、过程控制、生产设备、测试等关键因素。通过这些关键技术指标的提升，充分体现了“浙江制造”标准的先进性。同时，按照“浙江制造”标准制订框架要求，设置“基本要求”、“质量承诺”等条款，明确设计、原材料、工艺控制、检验检测等产品全生命周期的相关要求。

经过工作小组高效有序的工作，于11月完成了《工业用二异丙胺》团体标准草案，在2023年12月2日召开了标准启动会暨研讨会。会议研讨情况如下：

1、技术要求以下几项修改为：“二异丙胺≥99.9%，一异丙胺≤0.02%，异丙醇≤0.02%，其他最大单一未知杂质≤0.05”；

2、试验方法中增加其他最大单一未知杂质的校正因子；

3、标志中的安全信息提示内容整合到第9章安全中；

4、质量承诺中“产品有效期不少于1年”修改为“产品质量保证期1年”。

3.2.3 征求意见

暂无。

3.2.4 专家评审

暂无。

3.2.5 标准报批

暂无。

4 标准编制原则、主要内容及确定依据

4.1 编制原则

标准编制遵循“合规性、必要性、先进性、经济性、可操作性”的原则，尽可能与国际通行标准接轨，注重标准的可操作性。通过不断的市场调研，尤其重点针对国内外一流产品的结构、数据、性能进行分析，把握行业未来的发展趋势和特殊要求，在工业用二异丙胺各项性能上采用高标准高要求，各项参数上高于行业标准，在设计，原材料、生产工艺、生产设备等多方面提出较高的要求，对产业今后的发展具有指引性作用。

本标准根据GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》，并按照“浙江制造”标准的定位和要求，以工业用二异丙胺的特性及用户关注点，分析产品材料、生产工艺、过程控制等关键因素，制定本标准要求，在编制过程中广泛征求、采纳各利益相关方的意见和建议，在确保标准先进性的同时具有可行性、公正性。

本标准着重规定了工业用二异丙胺的高纯度、低杂质要求，在技术指标方面，达到国内一流，国际先进水平。

本标准的文字表达努力做到准确、简明、易懂，结构合理，逻辑严谨，内容全面。

4.2 主要内容及确定依据

4.2.1主要内容

本标准规定了工业用二异丙胺的基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存、安全及质量承诺。

4.2.2确定依据

主要以GB/T 23966 《工业用二异丙胺》为基础，并参考了美国气体公司、ARKEMA（法国）的标准，严格按照浙江制造标准“国内一流、国际先进”的要求进行制订。标准中设计的各项技术指标要求，基本都有对应的国家标准、行业标准可进行相关的检测，本标准的内容均可验证、可核实、可检测。

4.2.2.1标准名称及标准适用范围

标准名称：工业用二异丙胺/ Diisopropylamine for industrial use。

本标准规定了工业用二异丙胺的基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存、安全及质量承诺。

本标准适用于以丙酮或异丙醇为原料，在临氢条件下，经连续催化胺化、精馏分离制得的工业用二异丙胺。

4.2.2.2术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义，与GB/T 23966一致。

4.2.2.3基本要求

按照“浙江制造”标准制订框架要求，增加了设计研发、原材料、工艺设备、检验检测等产品全生命周期方面内容。

4.2.2.4技术要求

本标准编写时根据GB/T 23966—2023《工业用二异丙胺》，与同国标对比，不同之处在于：

二异丙胺纯度提高，杂质降低，新增几项有机杂质的具体限量：

- 二异丙胺≥99.7%提升为≥99.9；

- 水分≤0.2%提升为≤0.10%；

- 国标中有机杂质≤0.2%这项要求进行了调整，修改为一异丙胺、异丙醇、丙酮、异丙基叉异丙胺、其他最大单一未知杂质含量，具体指标见本文件5.1的内容。新增的项目参考美国气体公司和ARKEMA（法国）标准，指标设定依据实际检测数据。

4.2.2.5试验方法

与GB/T 239666—2023《工业用二异丙胺》保持一致。

4.2.2.6检验规则

大部分与GB/T 239666—2023《工业用二异丙胺》保持一致，增加型式检验内容。

4.2.2.7 标志、包装、储存与运输

标志、包装与GB/T 239666—2023 《工业用二异丙胺》保持一致，运输和贮存引用了HG/T 30023《低碳脂肪胺生产安全技术规范》。

4.2.2.8安全

参考了GB/T 239666—2023 《工业用二异丙胺》附录A的内容。

4.2.2.9质量承诺

根据“浙江制造”标准“精诚服务”的要求，增加了质量承诺的内容。

5 标准先进性体现

5.1 型式试验内规定的所有指标对比分析情况

| 标准 项目 | 美国气体公司 | ARKEMA（法国） | GB/T 23966-2009 | GB/T 23966-2023 | 拟浙江制造标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 无明显机械杂质 | 无色液体,无机械杂质 | 透明液体，无机械杂质 | 透明液体，无机械杂质 | 透明液体，无机械杂质 | 相同 |
| 二异丙胺，% ≥ | 99.5 | 99.50 | 99.5 | 99.7 | 99.9 | 提升 |
| 一异丙胺，% ≤ | 0.1 | 0.100 | — | — | 0.02 | 新增 |
| 异丙醇，% ≤ | 0.2 | 0.100 | — | — | 0.02 | 新增 |
| 丙酮 ，% ≤ | 0.10 | 0.100 | — | — | 0.05 | 新增 |
| 异丙基叉异丙胺，% ≤ | 0.1 | 0.05 | — | — | 0.05 | 新增 |
| 其他最大单一未知杂质，% ≤ | — | — | 0.3 | 0.2 | 0.05 | 提升 |
| 水，% ≤ | 0.1 | 0.100 | 0.2 | 0.2 | 0.10 | 提升 |
| 色度/Hazen ≤ | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 相同 |

5.2 基本要求的先进性

根据“浙江制造”相关要求而定，从实施浙江制造的重大意义出发，对“精心设计、精良选材、精工制造、精诚服务”等 16 字方针进行深入理解分析。按照“浙江制造”品质卓越、自主创新、产业协调、社会责任四个方面的基本理念，确定了标准基本要求中的具体内容。

5.2.1设计研发

应具备连续催化胺化、精馏分离的工艺设计能力。

应具备能源梯度利用，能量回收的设计能力。

    - 原材料

原料包括丙酮、异丙醇、液体无水氨。

丙酮技术要求：丙酮≥99.50%,水≤0.30%，甲醇≤0.05%，高锰酸钾氧化时间≥35min ；

异丙醇技术要求：异丙醇≥99.70%，水≤0.10；

液体无水氨：应符合GB/T 536中一等品及以上等级要求。

    - 工艺设备

采用连续胺化、连续精馏工艺。

生产过程采用集散型控制系统DCS，并在此基础上建立APC高级过程控制系统进行控制。

建立循环水系统、能源实时监控管理系统。

5.2.4 检验检测

应具备原材料中丙酮、异丙醇技术要求和二异丙胺产品所有项目的检验检测能力。

应配备符合要求的气相色谱仪、微量水分仪、电子天平检测设备。

  - 质量承诺的先进性

在正常运输、存储和使用条件下，产品质量保证期1年，若在质量保证期内出现产品质量问题，生产商应免费更换相应数量产品或采用满足客户要求的处理方案。

用户对产品质量有异议时，生产商应在24小时内作出响应，及时为用户提供服务和解决方案。

综上所述，本标准关键技术指标高于国家标准，并达到同类产品国际先进要求，产品真材实料、客户至上、工艺控制、环保耐用，符合“浙江制造”的“精良选材、精心设计、精工制造、精诚服务”的内涵要求。

5.4标准中能体现“智能制造”、“绿色制造”先进性的内容说明。（若无相关先进性也应说明）。

采用连续精馏工艺，采用低压蒸汽系统回收利用蒸汽，精馏过程采用高效换热器，减少冷却水用量。

采用集散型控制系统DCS并在DCS系统的基础上建立APC装置先进过程控制系统，通过全新的APC先进过程控制与视频监控系统形成联控体系，克服变量间的关联耦合和干扰因素，建立多变量协调优化控制，加强对液位、温度、压力等各关键工艺参数的精准控制和实时监控，从而降低蒸汽消耗，提升产品质量，实现装置智能化、数字化生产，更为生产安全提供了更高层次的保证。

环保：工业用水（冷却水）应循环利用，工艺废水处理后应达到国家环保排放相关规定要求。

能源管理：建立能源实时监控管理系统，定期分析数据，实现能源利用持续改进。

6 与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

6.1 目前国内执行的标准有：

GB/T 239666—2023 《工业用二异丙胺》

6.2 本标准与相关法律、法规、规章、强制性标准相冲突情况

无。

6.3 本标准引用了以下文件：

GB 190  危险货物包装标志

GB/T 536  液体无水氨

GB/T 3143  液体化学产品颜色测定法（Hazen单位——铂-钴色号）

GB/T 6678  化工产品采样总则

GB/T 6680  液体化工产品采样通则

GB/T 6682—2008  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 23961—2023  低碳脂肪胺含量的测定 气相色谱法

GB/T 23966  工业用二异丙胺

HG/T 30023  低碳脂肪胺生产安全技术规范

7社会效益

拟制定标准提高了二异丙胺纯度，降低了杂质，新增了多项具体杂质指标，符合高端市场需求。本标准有利于规范相关企业生产水平，且浙江新化化工是浙江省内的行业先锋，一直处于领头羊角色，是周边企业效仿的楷模，具备业内推广性。

8 重大分歧意见的处理经过和依据

无

9 废止现行相关标准的建议

无

10 提出标准强制实施或推荐实施的建议和理由

本标准为浙江省市场监督管理局团体标准。依据《中华人民共和国标准化法》界定为推荐性标准，本标准发布后鼓励企业自愿采用。

11 贯彻标准的要求和措施建议

本标准批准发布后在“品字标”品牌建设网上全文公布，供社会免费查阅。

标准主要起草单位将在企业标准信息公共服务平台（http://www.cpbz.gov.cn/）上自我声明采用本标准，其他采用本标准的单位也应在信息平台上进行自我声明。

12 其他应予说明的事项

标准中无相关涉及专利的说明。

《工业用二异丙胺》标准研制工作组

2023年12月